| TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG Số: 807 /XMHP-KHCL | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 03 tháng 6 năm 2025 |
| --- | --- |

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

(Lựa chọn Nhà cung cấp)

Kính gửi: Hiệp Hội Xi Măng Việt Nam VNCA

Tên bên mời chào hàng: Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng.

Địa chỉ: Tràng kênh, Thị trấn Minh Đức, Huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng

Điện thoại /fax: 0225.3875538/0225.3875365

Mã số thuế: 0200155219

Đề nghị Hiệp Hội Xi Măng đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng có nhu cầu mua sắm khoảng 820 tấn chất trợ nghiền tăng cường độ xi măng.

I.Tiêu chuẩn kỹ thuật

- Chất trợ nghiền phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

1. Tỷ trọng riêng (kg/lít): 1,0 ÷1,25

2. Độ PH: 7,5 ÷10,5

3. Xuất xứ hàng hóa: Việt Nam/nhập khẩu.

4. Hàng mới 100% có đầy đủ chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất. Hàng được đóng trong tank nhựa 1.000 kg

- Hàng hóa phải được bảo quản, đóng gói theo đúng quy định của nhà sản xuất, phù hợp với việc vận chuyển, có đầy đủ ký mã hiệu chi tiết.

5. Tỷ lệ pha phụ gia trợ nghiền a% (tùy theo khuyến cáo của từng nhà sản xuất) phải đảm bảo đạt tỷ lệ giảm Clinker khi pha a% phụ gia công nghệ: ≥ 5% phù hợp tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử nghiệm được quy định chi tiết tại Tiêu chuẩn kỹ thuật số 139/TCKT-XMHP-KT ngày 15/4/2025 của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Độ lệch cường độ: RCN – R0 ≥ 0 N/mm2, chấp nhận hàng khi RCNi – R0i ≥ -1,5 N/mm2.

RCN: Cường độ 3 ngày của mẫu xi măng có phụ gia trợ nghiền

R0 :  Cường độ 3 ngày của mẫu xi măng không có phụ gia trợ nghiền

Cấp phối khô mẫu xi măng xác định độ lệch như sau:

| Chỉ tiêu | Xi măng PCB30 |  | Xi măng PCB40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mẫu xác định R0 | Mẫu xác định RCN | Mẫu xác định R0 | Mẫu xác định RCN |
| Clinker (%) | 62 | 57 | 80 | 75 |
| Thạch cao (TN) | 3 | 3 | 5 | 5 |
| PGHH (%) | 35 | 40 | 15 | 20 |
| PGCN (%) | - | a | - | b |
| Độ mịn (cm2/g) | 4.200 ± 100 |  | 3.900 ± 100 |  |

a,b: phần trăm tỷ lệ trợ nghiền theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

- Chất trợ nghiền được  kiểm tra thử nghiệm trong phòng thí nghiệm của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm làm căn cứ đánh giá chất lượng trợ nghiền theo các tiêu chí quy định cụ thể theo hồ sơ mời thầu.

II. Thời gian phát hành HSMT, nộp HSDT và nhận mẫu trợ nghiền.

- Thời gian phát HSMT: Từ  8h00’ ngày  04/ 6 /2025 đến trước  14h00’ ngày 12/6/2025.

- Địa điểm phát hành HSMT: Phòng kế hoạch chiến lược- Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng, tổ dân phố Chiến Thắng, phường Minh Đức, TP Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

- Thời điểm đóng thầu:   14 h 00’  ngày  12 / 6/2025. HSDT sẽ được mở công khai vào 14h30’ ngày  12 / 6 /2025, tại Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng.

- Các nhà cung cấp trợ nghiền nộp hồ sơ dự thầu kèm theo mẫu chất trợ nghiền( hoặc gửi mẫu chất trợ nghiền trước thời điểm đóng thầu), mẫu chất trợ nghiền có gắn niêm phong ký hiệu về Công ty xi măng Vicem Hải Phòng để tiến hành đánh giá chất lượng trợ nghiền theo quy định của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng. Lượng mẫu chất trợ nghiền < 5 lít/mẫu.

- Chất trợ nghiền được kiểm tra thử nghiệm trong phòng Thí nghiệm của Công ty xi măng Vicem Hải Phòng, kết quả phân tích trong phòng Thí nghiệm làm căn cứ đánh giá chất lượng trợ nghiền theo tiêu chí quy định cụ thể theo hồ sơ mời thầu..

Mọi thông tin xin liên hệ:

- Mr: Cao Trường Giang , Trưởng Phòng KHCL. Điện thoại: 0904.11.37.27

- Email: kehoachchienluoc@xmhp.com.vn

Trân trọng cảm ơn !

| ## Nơi nhận - Như trên; - Lưu: VP, KHCL. |  | TỔNG GIÁM ĐỐC Trần Văn Toan |
| --- | --- | --- |